产品 规 格 书 Specification 版 本: A1 名 称 ： HG-12 插头+插座 料 号 ： 日 期 ： 2025-2-28 审批; 校对; 制作. 1

# HG-12系列电气参数

芯数contact number

|  | 2PIN | 3PIN 4PIN 5PIN 6PIN 7PIN | 8PIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 rated current | 5A | 5A 5A 5A 5A 3A | 3A |
| 耐电压 withstanding voltage | 125V | 125V 125V 125V 125V 100V | 100V |
| 接触电阻contact resistance | ≤5mΩ | ≤5mΩ ≤5mΩ ≤5mΩ ≤5mΩ ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ |
| 插针直径 pin dimension | Ø1.0mm | Ø1.0mm Ø1.0mm Ø1.0mm Ø1.0mm Ø0.8mm | Ø0.8mm |
| 产品材质 |  | 1.)绝缘部件-高性能工程料PBT; 2.)金属部件-锌合金（镀铬）; |  |
| product material |  | 3.)接触端子-铜合金（镀金） ; 4.)防水件-硅胶 |  |
| 绝缘电阻 insulation resistance |  | ≥500Ω |  |
| 机械寿命 endurance |  | ≥ 1700次 |  |
| 工作温度 working temp |  | -20°С +80°С |  |
| 防护等级protection level |  | IP67（连接状态下after mated） |  |
| 端接方式 termination |  | 焊接soldering |  |
| 阻燃等级flame resistance |  | UL94-V0 |  |
| 线材外径 cable od | 3.0mm 6.0mm |  |  |

HG-12插头          HG-12系列外观尺寸

HG-12对接插座

HG-12单孔插座

安 装 孔 尺 寸

HG-12四孔插座

安 装 孔 尺 寸

# 深圳市和联国际精密有限公司

深圳市宝安区石岩街道应人石文韬工业园 F 栋 5 层

| 序 | 产品名称 | 产品料号 | 产品描述 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG-12 |  | HG-12 插头/HG-12 插座 |  |  |