| 产品 规 格 书 Specification 版 本: A1 名 称 ： HG-16 插头+插座 料 号 ： 日 期 ： 2025-2-28 审批; 校对; 制作. 1 |  |
| --- | --- |

# HG-16系列电气参数

| 芯数 contact number |  |  | 4PIN |  |  |  | 9PIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2PIN | 3PIN |  | 5PIN | 7PIN | 8PIN |  |
| 额定电流 rated current | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| 耐电压 withstanding voltage | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1000V | 1000V | 1000V |
| 接触电阻contact resistance | ≤3.5mΩ | ≤3.5mΩ | ≤3.5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ |
| 插针直径 pin dimension | Ø1.5mm | Ø1.5mm | Ø1.5mm | Ø1.0mm | Ø1.0mm | Ø1.0mm | Ø1.0mm |
| 产品材质product material | 1.)绝缘部件-高性能工程料PBT; 2.)金属部件-锌合金（镀铬）; 3.)接触端子-铜合金（镀金） ; 4.)防水件-硅胶 |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 insulation resistance | ≥500Ω |  |  |  |  |  |  |
| 机械寿命 endurance | ≥ 1700次 |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 working temp | -20°С +80°С |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级protection level | IP67（连接状态下after mated） |  |  |  |  |  |  |
| 端接方式 termination | 焊接soldering |  |  |  |  |  |  |
| 阻燃等级flame resistance | UL94-V0 |  |  |  |  |  |  |
| 线材外径 cable od | 5.0mm 9.0mm |  |  |  |  |  |  |

## HG-16系列外观尺寸

HG-16插头

HG-16对接插座

HG-16四孔插座

安 装 孔 尺 寸

## 深圳市和联国际精密有限公司

深圳市宝安区石岩街道应人石文韬工业园 F 栋 5 层

| 序 | 产品名称 | 产品料号 | 产品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG-16 |  | HG-16 插头/插座 |  |

## 深圳市和联国际精密有限公司

深圳市宝安区石岩街道应人石文韬工业园 F 栋 5 层

| 序 | 产品名称 | 产品料号 | 产品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG-16 |  | HG-16 插头/插座 |  |